Bitácora

Re-Fab

Proyecto capstone

Fecha de envío: 22/09/2026

Nombre(s) de estudiante(s):

- Cristopher Toledo

- Elías Henríquez

- Ariela Valdés

- Catalina Olea

- Adán Morales

PRIMERA PARTE DE LA CLASE	2

1. Fotopolimerización y Curado UV Axial Automático	3

2. Molienda Mecánica para Carga en Superficies y Terrazo	3

3. Sustitución en Origen por Resinas de Base Biológica	3

4. Destilación Fraccionada y Recuperación Antideflagrante de Solventes	4

5. Coprocesamiento Térmico Industrial a Alta Temperatura	4

4. Conclusiones para la Decisión del Proyecto	6

SEGUNDA PARTE DE LA CLASE	6

1. Propuesta en una frase: ¿Que proponemos construir y que problema especifico resolverá?	6

2. Bosquejo del prototipo / Esquemático	7

3. Arquitectura mínima.	7

4. PREGUNTAS PARA DECIDIR + PISTAS TÉCNICAS	7

# PRIMERA PARTE DE LA CLASE

Se entregaron las notas de las bitácoras con sus respectivas rúbricas, el profesor nos dio una retroalimentación de nuestros trabajos y resolvió dudas.

Luego de esto hicimos una actividad del “estado del arte” y “benchmark”

# Actividad 1: Análisis estado del arte

Los operadores, emprendedores y usuarios del Hub de Innovación de Providencia que realizan prototipado mediante impresión 3D SLA/DLP necesitan gestionar y valorizar de forma segura los descartes de resina fotosensible (piezas fallidas, soportes y lodos saturados en alcohol), pero al ser polímeros termoestables tóxicos en estado líquido, no se pueden volver a fundir como el plástico común ni verter al alcantarillado, careciendo de un canal local de reutilización accesible.

Problema transversal: Desechos de resina de impresión 3D (piezas curadas, soportes y solventes contaminados en el Hub Providencia).

Posibles Soluciones:

## 1. Fotopolimerización y Curado UV Axial Automático

Máquina de taller que dosifica la resina residual y solventes sucios bajo una fuente de luz UV de 405 nm de alta potencia para solidificarlos en bloques continuos.

Onulis (EE. UU.) con su tecnología patentada WRAP™.

Transforma el desecho líquido tóxico en lingotes 100% sólidos e inertes que no lixivian químicos, eliminando el costo de manejo de residuos peligrosos.

onulis.com

## 2. Molienda Mecánica para Carga en Superficies y Terrazo

Trituración y micronización de impresiones fallidas y soportes curados para incorporarlos como árido decorativo en matrices de resina epóxica o acrílica.

Talleres del ecosistema Precious Plastic y estudios de biomateriales / diseño circular.

Evita el vertedero dándole una segunda vida útil al polímero termoestable, convirtiendo el scrap rígido en baldosas, cubiertas de mesa o artículos de diseño.

preciousplastic.com

## 3. Sustitución en Origen por Resinas de Base Biológica

Fotopolímeros formulados sustituyendo gran parte de los derivados fósiles por monómeros acrilados provenientes de aceites vegetales renovables (Soya).

Anycubic / eSUN / Liqcreate (China y Países Bajos).

Reduce la persistencia ambiental y la ecotoxicidad de los restos de resina generados, facilitando una degradación natural más rápida que la resina sintética tradicional.

liqcreate.com

## 4. Destilación Fraccionada y Recuperación Antideflagrante de Solventes

Equipos cerrados con cámara de vacío y calefacción controlada que hierven el alcohol isopropílico (IPA) saturado, recuperando el solvente puro por condensación.

Maratek Environmental y CBG Biotech (Canadá / EE. UU.).

Separa hasta un 95% del solvente limpio para volver a lavarlo en el Hub, dejando únicamente una torta de resina seca concentrada para ser curada o descartada en volumen mínimo.

maratek.com

## 5. Coprocesamiento Térmico Industrial a Alta Temperatura

Retiro técnico certificado (RESPEL) e inyección de los lodos y solventes de resina en hornos de clinker de cemento a más de 1.100 °C.

Geocycle (Holcim) / Hidronor (Chile y global).

Destruye completamente las moléculas complejas y aprovecha el poder calorífico de los solventes como energía alternativa sin generar cenizas secundarias ni contaminar aguas.

geocycle.com

# Actividad 2: Benchmark y Evaluación Comparativa

- Proyecto: Gestión, Reutilización e Inertización de Residuos de Impresión 3D (Resina SLA/DLP).

- Contexto: Hub de Innovación de Providencia.

Contextualización de la Evaluación: La matriz contrasta las tres alternativas operativas más representativas del estado del arte frente al problema de los descartes en el Hub Providencia:

- Solución 1 (Tecnología in-situ): Sistema automatizado de fotocurado axial y recuperación de solventes (Onulis WRAP).

- Solución 2 (Valorización material / Upcycling): Trituración y reincorporación como árido decorativo en terrazo y superficies sólidas (Precious Plastic / Reciklast).

- Solución 3 (Gestión externa certificada / Destrucción): Retiro de residuos peligrosos (RESPEL) y coprocesamiento en hornos cementeros (Geocycle / Hidronor).

| Atributo | Solución 1: Curado UV (Onulis WRAP) | Solución 2: Molienda (Precious Plastic) | Solución 3: Coprocesamiento RESPEL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tipo de residuo | Líquidos y efluentes (resina sin curar e IPA saturado). | Sólidos curados (impresiones fallidas y soportes). | Líquidos, pastas y lodos contaminados. |
| 2. Lugar de ejecución | In-situ (directo en el banco de trabajo del Hub). | In-situ (área de taller/makerspace con molino). | Externo (retiro en camión a planta de tratamiento) |
| 3. CAPEX (Inversión inicial) | Alto (compra de equipo automatizado patentado). | Medio - Bajo (adquisición o fabricación de trituradora). | Nulo (servicio por evento/abono). |
| 4. OPEX (Costo operativo) | Bajo (consumo eléctrico reducido de emisores LED UV). | Bajo (reposición de aglomerante epóxico o acrílico base agua) | Alto y continuo (tarifa regulada por litro retirado y SIDREP) |
| 5. Complejidad / Mano de obra | Baja (sistema autónomo de dosificación por goteo). | Media (exige clasificación, molienda, tamizado y colado). | Mínima (solo acopio seguro en tambores certificados y rotulados) |
| 6. Producto final | Lingote plástico 100% sólido e inerte. | Baldosas y objetos de diseño revalorizados en el Hub. | Destrucción térmica completa y aprovechamiento calorífico. |
| 7. Cumplimiento normativo | Seguro (neutraliza la condición de residuo peligroso al curar) | Seguro (opera sobre polímero termoestable previamente curado) | Totalmente certificado ante Minsal y autoridad ambiental (D.S. 148) |
| 8. Circularidad ambiental | Medio (inertiza para evitar contaminación, pero el material va a descarte). | Alto (Upcycling efectivo: reincorpora el 100% del scrap). | Bajo a nivel de producto (recuperación energética sin reciclaje). |

## 4. Conclusiones para la Decisión del Proyecto

- Complementariedad técnica: La Solución 1 resuelve el flujo crítico de los residuos líquidos (alcohol y resina líquida) evitando incurrir en los altos costos de la Solución 3. Por otro lado, la Solución 2 es la única alternativa que otorga valor económico y circular a los descartes sólidos rígidos del laboratorio.

- Recomendación estratégica para el Hub: Se recomienda implementar un esquema híbrido interno consistente en la Solución 2 (estación de triturado y moldeado de terrazo) para todas las piezas y soportes, combinado con una estación de evaporación y curado UV pasivo para tratar el solvente. La Solución 3 debe mantenerse únicamente como un respaldo de seguridad para contingencias donde se genere un gran volumen químico.

# SEGUNDA PARTE DE LA CLASE

Realizamos la segunda actividad de una guía: Circularidad y manejo de residuos de fabricación digital.

## Propuesta en una frase: ¿Que proponemos construir y que problema especifico resolverá?

Diseñar un prototipo y sistema de procesamiento in-house para transformar los desechos de resina termoestables del Lab881 en áridos sintéticos destinados a la fabricación de eco-bloques.

## Bosquejo del prototipo / Esquemático

## Arquitectura mínima.

- ENTRADAS (Residuo -> origen + cantidad): Residuos de resina termoestable generados por los usuarios del Lab881 (específicamente piezas fallidas y soportes).

- PROCESAMIENTO (Segregar / medir / decidir destino): Curado total de la resina mediante radiación UV, seguido del triturado de las piezas para transformarlas en material de carga.

- SALIDAS (Ruta de gestión + evidencia): Eco-bloques terminados que incorporan la resina triturada como árido sintético.

- DATOS / CONECTIVIDAD (QR / balanza / registro opcional): Registro (mediante balanza) de la cantidad de resina recuperada que se logra desviar hacia la fabricación de los bloques.

## PREGUNTAS PARA DECIDIR + PISTAS TÉCNICAS

- ¿Qué flujo específico abordarán? Exclusivamente los residuos sólidos de resina termoestable (piezas defectuosas y soportes) generados por el uso de las máquinas en el laboratorio.

- ¿En qué momento del proceso conviene intervenir? En la etapa de descarte o destino final del residuo. Se debe intervenir interceptando las piezas de resina fallidas para asegurar su curado total y posterior triturado, evitando que terminen en la basura común.

- ¿Qué evidencia permitirá demostrar que la propuesta mejora la situación actual? La demostración física de los eco-bloques fabricados, respaldada por el volumen o peso exacto de residuos de resina que se logró reincorporar útilmente, evitando que se convierten en desecho.

- ¿El resultado necesita realmente electrónica o una solución de procedimiento, contenedor o trazabilidad sería más pertinente? No requiere electrónica compleja. La solución se basa en un procedimiento físico de acondicionamiento de material (curado UV y consumo eléctrico para triturado), estableciendo un flujo claro que transforma el desecho problemático en la materia prima de los eco-bloques.